ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN

COMUNA SFINȚEȘTI

CONSILIUL LOCAL

#### HOTĂRÂRE

Privește : aprobarea Devizului general de lucrări pentru branșament gospodării la Sistemul centralizat de Alimentare cu Apă al comunei Sfințești , județul Teleorman   .

Consiliul Local al comunei Sfințești, judetul Teleorman intrunit in sedinţă ordinară în conformitate cu prevederile art.133 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, astăzi 27.04.2023 ,avand in vedere:

-  referatul de aprobare nr. _____ din _________, întocmit de primarul comunei Sfințești;

- raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Sfințești, nr. ______ din _____________;

-  avizul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sfințești;

- Prevederile Legii nr. 241/2006 – a Serviciului de alimentare cu apă și canalizare , republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-  Prevederile HCL nr.  8 din 02.02.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 ;

- Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.d) , art.139 alin.(1) , art.140 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,

In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Se aprobă Devizul general de lucrări pentru branșament gospodării la Sistemul centralizat de Alimentare cu Apă al comunei Sfințești , județul Teleorman   estimat in valoare  de  : 87,954.33 fără  TVA  , conform anexei care face parte din  prezenta hotărâre .

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Comunei Sfințești cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin intermediul aparatului de specialitate.

Art.3 . Secretarul general al Comunei Sfințești va comunica prezenta hotărâre către Instituția Prefectului Județului Teleorman, Primarului Comunei Sfințești, Jud. Teleorman și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei Sfințești și prin publicare pe site-ul instituției .

Presedinte de sedinta ,

ISVORANU ION                   Contrasemneaza pentru legalitate ,

Secretar General ,

Florescu Liliana Ionela

SFINTESTI

Nr. 32 /27.04 2023Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de  ____  voturi pentru, __ abtineri, ___ voturi impotriva, din total de _____consilieri in functie din ___ prezenti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  |  |  | Racord Apa |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTUL: |  |  |  | Obiect |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  |  |  | Deviz |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  |  |  | COMUNA SFINȚEȘTI |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | SA01A+ | Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofusiune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de...25 mm, 32 mm,40 ,4040mm mm |  |  |  | m |  | 1,000.00 | 9.10 | 9,104.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 3.85 | 3,848.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 4.66 | 4,656.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.60 | 600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.L | 1700090040 2 | Tub peid apa, colac albastru d.25 l. 25m pn6 |  |  |  | m |  | 1,020.00 | 2.29 | 2,335.80 |  |
| 2 | ACD01D06^ [1] | Camine de inspectie, monobloc, cu diametru de 500 mm, cu inaltimea de 800 mm |  |  |  | buc |  | 20.00 | 428.61 | 8,572.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 366.04 | 7,320.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 62.57 | 1,251.30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.1 | 6426207 | Camin apometru PE, cu capac si teava DN 25, izolat, D 500 mm, H 800 mm |  |  |  | buc |  | 20.00 | 360.00 | 7,200.00 |  |
| 2.2 | 6202508 | Vaselina siliconica |  |  |  | kg |  | 2.00 | 60.42 | 120.84 |  |
| 2.3 | 11620 | Instalator apa,canal 2 |  |  |  | ora |  | 40.00 | 29.10 | 1,164.00 |  |
| 2.4 | 20000002 | Muncitor deservire |  |  |  | ora |  | 3.00 | 29.10 | 87.30 |  |
| 3 | RPSE21A# | Montarea contorului de apa (apometrul) cu palete, cu racorduri olandeze,...avand diametrul de 20...30mm |  |  |  | buc |  | 20.00 | 38.11 | 762.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 2.40 | 48.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 35.71 | 714.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.L | 11295045 | APOMETRU CU OLANDEZI |  |  |  | buc |  | 20.00 | 184.80 | 3,696.00 |  |
| 4 | ACB14A% | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in paman |  |  |  | buc |  | 20.00 | 488.58 | 9,771.68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 453.66 | 9,073.28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 34.92 | 698.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | ACB02A% | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta(capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20mm |  |  |  | buc |  | 20.00 | 70.95 | 1,419.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 9.84 | 196.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 61.11 | 1,222.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.L | 5840352 | Piulita olandeza cu racord bz pentru brans.de apa DN 20 mm |  |  |  | buc |  | 40.00 | 23.80 | 952.00 |  |
| 5.L | 3811288 | Robinet concesie FI x FI pentru brans.de apa DN 20 mm |  |  |  | buc |  | 20.00 | 35.00 | 700.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 6 | ACB02A% | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta(capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20mm |  | buc |  | 40.00 | 71.02 | 2,840.84 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 9.91 | 396.44 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 61.11 | 2,444.40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 6.L | 5840352 | Piulita olandeza cu racord bz pentru brans.de apa DN 20 mm |  | buc |  | 80.00 | 23.80 | 1,904.00 |  |
| 6.L | 3811282 | Robinet de trecere cu bila, alama, filet interior-exterior, 3/4", maner fluture |  | buc |  | 40.00 | 42.00 | 1,680.00 |  |
| 7 | IC34C1 | Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3/4 toli |  | buc |  | 40.00 | 7.39 | 295.79 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0.85 | 33.90 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 6.55 | 261.89 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.L | 4117930 | Cot fonta maleabila a1 s474 DN 20 3/4 |  | buc |  | 40.00 | 5.00 | 200.00 |  |
| 8 | AcA64B+ | Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/redusa,cot)...D = 25 mm |  | buc |  | 80.00 | 3.18 | 254.13 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1.26 | 100.48 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1.92 | 153.65 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 8.L | 2701638 | Mufa rapida, PE, filet exterior, 25 mm x 3/4 inch |  | buc |  | 80.00 | 3.00 | 240.00 |  |
| 9 | SB08D# | Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=75 mm |  | m |  | 20.00 | 11.40 | 228.02 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 3.07 | 61.36 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8.33 | 166.66 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 9.L | 11291581 | Teava PP cu mufa D=75 L=1000 |  | buc |  | 20.60 | 15.00 | 309.00 |  |
| 10 | AcA68B+ | Montare piesa de bransare intarita din PEHD - VALROM...D= 75-110 mm |  | buc |  | 6.00 | 8.73 | 52.38 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 8.73 | 52.38 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 10.L | 20020576 | Piesa bransare <waterkit> d. 90x3/4 |  | buc |  | 6.00 | 17.90 | 107.40 |  |
| 11 | AcA68A+ | Montare piesa de bransare intarita din PEHD - VALROM...D= 20 - 63 mm |  | buc |  | 4.00 | 7.28 | 29.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 7.28 | 29.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 11.L | 20020566 | Piesa bransare <waterkit> d. 63x3/4 |  | buc |  | 4.00 | 12.30 | 49.20 |  |
| 12 | AcA64B+ | Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/redusa,cot)...D = 25 mm |  | buc |  | 10.00 | 3.18 | 31.77 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1.26 | 12.56 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1.92 | 19.21 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 12.L | 2304334 | Cot rapid, PE, filet exterior, 25 mm x 3/4 inch, 90 grade |  | buc |  | 10.00 | 5.00 | 50.00 |  |
| 13 | AcA64B+ | Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/redusa,cot)...D = 25 mm |  | buc |  | 10.00 | 3.18 | 31.77 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 1.26 | 12.56 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 1.92 | 19.21 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 13.L | 2950731 | Dop rapid, polipropilena, diametru 25 mm |  | buc |  | 10.00 | 3.00 | 30.00 |  |
| 14 | 4123159 | Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 20 3/4 zn |  | buc |  | 20.00 | 5.68 | 113.60 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 5.68 | 113.60 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | TSA04C1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  | mc |  | 20.00 | 76.82 | 1,536.48 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 76.82 | 1,536.48 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 16 | TSC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 |  | 100 mc |  | 1.00 | 990.69 | 990.69 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 990.69 | 990.69 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 17 | TSF05A1 | Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri ...adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m |  | mp |  | 200.00 | 27.36 | 5,472.11 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 9.32 | 1,863.71 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 18.04 | 3,608.40 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 18 | ACE08A1 | Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip |  | mc |  | 100.00 | 117.60 | 11,759.63 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 99.85 | 9,984.53 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 17.75 | 1,775.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 19 | TSD01B1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu |  | mc |  | 100.00 | 9.02 | 902.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 9.02 | 902.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 20 | TSD06A1 | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t |  | 100 mc |  | 1.00 | 560.47 | 560.47 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 128.04 | 128.04 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 432.43 | 432.43 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 21 | TRI1AA01C 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 |  | tona |  | 8.30 | 10.19 | 84.54 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 10.19 | 84.54 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 22 | SF04A1 | Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa,executate cu tevi din pvc. |  | m |  | 100.00 | 2.04 | 203.70 |  |
|  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: | 2.04 | 203.70 |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 23 | TSA24A1 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP) |  |  |  |  | ora |  |  | 50.00 | 106.80 | 5,340.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 106.80 | 5,340.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 24 | ACE16A1 | Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte |  |  |  |  | m |  |  | 20.00 | 4.66 | 93.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 4.66 | 93.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 25 | SF01A1 | Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter....de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi |  |  |  |  | m |  |  | 100.00 | 4.95 | 494.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 4.95 | 494.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 0.00 | 0.00 |  |
| 26 | TRA01A10P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km |  |  |  |  | tona |  |  | 4.30 | 13.16 | 56.59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 13.16 | 56.59 |  |
| 27 | TRA01A10 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 185.00 | 13.16 | 2,434.60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: | 13.16 | 2,434.60 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 45,320.25 | 20,514.79 |  | 7,363.12 |  |  | 2,491.19 | 75,689.35 |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  | 2.2500 % |  | 0.00 | 461.58 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 461.58 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  | 45,320.25 | 20,976.38 |  | 7,363.12 |  |  | 2,491.19 | 76,150.93 |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  | 10.0000 % |  | 4,532.03 | 2,097.64 |  | 736.31 |  |  | 249.12 | 7,615.09 |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  | 49,852.28 | 23,074.02 |  | 8,099.43 |  |  | 2,740.31 | 83,766.03 |  |
| Profit |  |  | 5.0000 % |  | 2,492.61 | 1,153.70 |  | 404.97 |  |  | 137.02 | 4,188.30 |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  | 52,344.89 | 24,227.72 |  | 8,504.40 |  |  | 2,877.32 | 87,954.33 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,954.33 |  |
| TVA: |  | 19.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,711.32 |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,665.65 |  |
| 1 euro = 4.94 lei , curs la data de 12 Apr 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIMAR , CEAUȘU MARIAN-ANIȘOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.